В качестве итога практического задания предлагается заполнить Приложение 1 – алгоритм расчета Кнг по капиллярной модели. Заполнять приложение рекомендуется по ходу выполнения заданий.

Задание 1. Создание итоговой выборки ККД

1.1 Визуализировать кривые капиллярного давления (ККД) – построить графики капиллярное давление – коэффициент водонасыщенности (Рс-Кв) – лист «ККД»

Примечание: для удобства цвет ККД подбирается по ФЕС – Кп или Кпр. Для быстрого построения большого количества ККД и их раскраски предлагается воспользоваться макросом:

ALT-F8 – вызвать макросы (если макросы блокируются, пройдите в параметры – центр управления безопасностью – параметры центра управления безопасностью…- параметры макросов – включить макросы VBA)

AddSeveralBlankSeries – построить ККД (прежде чем вызывать макрос, нужно выделить пустую ячейку)

ChartLineColor – покраска ККД по Кпр (перед этим нужно выделить диаграмму)

Цветовая шкала, по которой проводится покраска ККД в макросе:

Пример:

1.2. Провести отбраковку ККД. Просмотреть примечание, полноту данных, соответствие ФЕС и положению на графике Рс-Кв. Рекомендуется выписывать номера образцов, которые отбраковали и причину отбраковки. Удалить строки этих образцов из таблицы.

1.3. Визуализировать итоговую выборку ККД и добавить в приложение

Задание 2. Математическая аппроксимация ККД

2.1 Воспользоваться функцией аппроксимации (Мартынова, Михайлов, 2018):

Рс=a100-КвКв-Квоb

Найти параметры a, b, Кво для каждой ККД

Примечание: на листе «Пример аппроксимации» представлен пример расчета параметров а, b и Кво для одной кривой капиллярного давления, эти формулы можно скопировать в таблицу к данным ККД и протянуть до конца таблицы

2.2 Найти зависимости a, b, Кво от ФЕС (Кп, Кпр). Построить графики зависимости a, b, Кво (по оси У) от Кп и Кпр образца (по оси х). Всего 6 графиков. Подобрать лучшую по R2 линию тренда и уравнение к ней. Зафиксировать по каким уравнениям вы будете получать а, b, Кво для капиллярной модели – добавить в приложение.

Примечание: ось, по которой откладывается Кпр, должна быть в логарифмическом масштабе.

2.3 Сравнить Рассчитанные и Экспериментальные ККД – несколько кривых с разными ФЕС.

Для нескольких образцов посчитать Кв=f(Рс, Кп, Кпр):

Кв=  Кво∙Рс,1b+100∙a1bРс1b + a1b

a, b, Кво рассчитать по полученной связи с ФЕС (итог пункта 2.2), Рс – взять заданное для лабораторных кривых капиллярного давления

Пример:

Посчитать среднюю ошибку аппроксимации А для всех кривых:

A=1nКвфакт-КвмодКвфакт∙100%

Квфакт – замеренные Кв на керне

Квфакт – посчитанные Кв для образцов со своими Кп и Кпр

n – кол-во точек измерения

Проверить, что средняя ошибка аппроксимации А<10%

Задание 3. Построение капиллярной модели

3.1. Рассчитать переход в пластовые условия нефть -вода ΔНзчв (Рс,лаб):

Рс.пл=Рс. лаб∙σпл∙cos⁡(θпл)σлаб∙cos⁡(θлаб)

∆Нзчв=1000g∙Рс,плδв-δн,

где ΔНзчв – высота над зеркалом чистой воды – уровень, где Рс.пл = 0 МПа [м], Pc.пл – давление в резервуаре [МПа], Pc.лаб – лабораторное капиллярное давление [МПа], g – ускорение свободного падения (9,8 м/с2), δв и δн – плотности воды и нефти – записаны на листе «Сведения о залежах и флюидах» [г/см3], σпл и σлаб – межфазное натяжение в системах нефть-вода или газ-вода (пласт) и воздух-вода (лаборатория) [дин/см], θпл и θлаб – контактный угол нефть-вода (пласт cosθпл = 0,86) и воздух-вода (лаборатория cosθлаб = 1), 1000 – коэффициент для согласования единиц измерения.

| Граница раздела | Силы межфазного натяжения |
| --- | --- |
|  | дин/см |
| Вода-газ - лаборатория | 72 |
| Вода-нефть - пласт | 30 |
| Нефть-газ | 50 |
| Керосин-газ | 25 |
| Ртуть-воздух | 368 |

Примечание: сделать три строчки в таблице: взять экспериментальные точки Рслаб, рассчитать по формулам Рспл, ΔНзчв.

3.2. Построить график с двумя шкалами у: ΔНзчв | Рслаб = f(Кв), оси Y в логарифмическом масштабе.

Воспользоваться математической моделью и построить теоретические капиллярные кривые с заданными вами ФЕС - для Кпр=100, 20, 4, 1 мД

Примечание: чтобы сделать две шкалы У на графике Excel, постройте сначала все кривые: по Х - Кв, по У - Рс.лаб. Далее добавьте на график точку – например [1;1]. Кликните по ней правой кнопкой мыши и выберите «Изменить тип диаграммы для ряда» - проставьте у точки, которую вы добавили галочку в столбце вспомогательная ось. Важно: максимум и минимумы шкал в параметрах осей должны соответствовать друг другу по расчетам в п.3.1

Пример:

Задание 4. Определение ЗЧВ и моделирование переходной зоны по данным ОФП

4.1. Построить кривые ОФП и снять точки Кв*, Кв**, Квкрит – лист «ОФП»

4.2. Найти зависимости от ФЕС Кв*, Кв**, Квкрит

Пример:

4.3. Нанести Кв*, Кв**, Квкрит на капиллярную модель (на теоретические капиллярные кривые, построенные в пункте 3.2)

Примечание: для того, чтобы нанести точки необходимо для каждой кривой с соответствующим ФЕС задать свои Кв* и Рс.лаб*, Кв** и Рс.лаб **, Квкрит, Рс.лаб крит. Для этого исходя из ФЕС кривой (Кпр или Кп) рассчитать Кв*, Кв**, Квкрит по формулам из п. 4.2., а после для полученных Кв рассчитать свои Рс по модели математической аппроксимации (формула в п. 2.1).

Сохраните картинку в приложение.

4.4 Найти расстояние по оси высота над ЗЧВ от 0 до Кв** — это расстояние от ЗЧВ до ВНК, для этого: пересчитать Рс.лаб ** в ΔНзчв по формулам из п. 3.1. – это Δвнк.

4.5. Найти зависимость этого расстояния от ФЕС – построить график Δвнк от Кпр или Кп и добавить линию тренда – найти лучшее уравнение. Выпишите уравнение в приложение в столбец с ЗЧВ.

4.6. Найти средние ФЕС (Кпр или Кп) ниже ВНК для каждой залежи – лист «РИГИС», лист «сведения о залежах и флюидах»

Примечание: воспользоваться таблицей РИГИС рассчитать средние ФЕС в водонасыщенных коллекторах для каждой залежи. Средние Кпр рассчитываются как среднее геометрическое.

4.7. Рассчитать положение ЗЧВ залежи, зная положение ВНК – дозаполнить таблицу на листе «сведения о залежах и флюидах». Пропишите в приложении получившиеся ЗЧВ

Задание 6. Получение итоговой формулы для расчета Кв по капиллярной модели: Кв=f(ΔНзчв, ФЕС) и расчет Кв в таблице РИГИС

Кв= Кво∙Рс, лаб1b+100∙a1bРс, лаб1b + a1b

Рс,лаб=g∙δв-δн∙∆Нзчв1000∙σлаб∙cosθлабσпл∙cosθпл

Запишите итоговую формулу для расчета Кв по капиллярной модели в приложение

Задание 8. Сравнить Кв по двум моделям – капиллярной (КМ) и электрической (ЭМ)

8.1 Получить Кв по всем коллекторам по всем моделям

8.2. Построить кросс-плот Кв по двум моделям – по оси Х-Кв по ЭМ, по оси У – Кв по КМ. Добавьте линию равных значений и линию погрешностей – 5%.

8.3 Нанести точки Кв по электрической и капиллярной модели на капиллярную модель, график, полученный в пункте 4.3.

В свойствах графика выберите «не перемещать и не изменять размеры»

8.4 Проверить соответствие характера насыщенности и положения точек на графике: точки с насыщением «вода» располагаются ниже Кв**, с насыщением «нефть» – выше.

8.5 Проверить соответствие результатов испытания и положения точек на графике: интервалы со смешанными притоками при испытании попадают в интервал от Кв** до Кв*, а однофазные притоки при испытании, должны попадать выше Кв* для нефтяных или ниже Кв** для притока воды.

Примечание: получение смешанных притоков из интервала испытания, в который попало несколько коллекторов, не всегда означает, что все коллекторы находятся в интервале от Кв** до Кв*. Смешанные притоки могут получаться при вскрытии водонасыщенного коллектора ниже Кв**, при этом несколько коллекторов могут попадать в зону предельной нефтенасыщенности выше Кв*.